Obra: Edificação multifamiliar em alvenaria.

Endereço: Rua Carlos Ernesto Anthauer, Ajuricaba/RS.

Área total: 79,20 m²

1.0 Serviços iniciais:

Serão realizados todos os serviços de limpeza da área onde serão realizados os serviços, com remoção de todo o entulho e vegetação acumulados.

Se necessário serão efetuados todos os cortes, escavações e aterros necessários à obtenção dos níveis do terreno indicados no Projeto incluindo transporte, descarga e substituição dos materiais instáveis por outros.

1.1 Locação da Obra:

A locação deverá ser realizada com instrumentos de precisão pelo Engenheiro do Executante, de acordo com planta de implantação fornecida, onde constam os pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

Havendo discrepâncias entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, ao Fiscal, que procederá às verificações e aferições que julgar oportuna.

A conclusão da locação será comunicada ao fiscal técnico, que deverá aprová-la.

O Executante manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível – RN, e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorrência de erros na locação da obra acarretará ao Executante a obrigação de proceder, por sua conta, as demolições modificações e reposições necessárias (a juízo da fiscalização).

A aprovação da fiscalização não exime o executante da responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuízo causado por erro na localização de qualquer elemento construtivo dos prédios.

A execução dessas demolições e correções não justifica atrasos no cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras sanções previstas em contrato.

2.0 Escavação:

Serão realizadas escavações para execução das fundações com largura de 30 cm e profundidade aproximada de 1 metro ou suficiente para encontrar solo firme, sendo que os materiais escavados poderão ser aproveitados nos aterros.

Concluídas as fundações, as cavas serão reaterradas em camadas compactadas de 20 cm de espessura máxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.

Nestes reaterros não serão admitidos solos que contenham matéria orgânica.

2.1 Fundações:

As fundações serão executadas em concreto ciclópico traço 1:3:6 com 30 % de pedra de mão (dimensões de 30x30 cm) e viga baldrame de concreto armado (dimensão de 20 cm x 30cm) armadas com quatro barras de 10mm e estribos de 5.0mm a cada 15 cm.

Antes da execução das fundações o fundo das valas deverá ser compactado e nivelado com uma camada de concreto magro de espessura igual a 5 cm.

O concreto utilizado deverá oferecer condições tais de plasticidade, que facilitem as operações de manuseio.

Após a cura deverá apresentar características de durabilidade, impermeabilidade, constância de volume depois do endurecimento e atingir a resistência mecânica compatível.

Para obtenção destas qualidades serão exigidas: seleção cuidadosa dos materiais (cimento, agregados e água), dosagem correta, manipulação adequada, cura cuidadosa.

2.2 Impermeabilização:

As superfícies a serem impermeabilizadas, estarão isentas de óleos, graxas, poeiras e agregados soltos.

As superfícies de concreto do respaldo das vigas de fundação, serão pintadas com hidroasfalto, em sua face superior e 10 cm de cada lado em sua face lateral, com consumo de no mínimo 2,0 Kgr/m² em quantas demãos forem necessárias para consumo da quantidade mínima especificada atendendo as determinações do fabricante.

A pintura asfáltica deverá ser aplicada na face superior, lateral interna e lateral externa das vigas de fundação.

Todas as peças de madeira do prédio levarão inseticidas e fungicidas.

As peças de madeira não aparentes como o madeiramento do telhado, serão imunizadas com produto Anti-Cupim aplicado com as devidas precauções.

2.3 Aterro:

Concluídas as fundações, serão reaterradas os compartimentos em camadas compactadas de 20 cm de espessura máxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.

Nestes reaterros não serão admitidos solos que contenham matéria orgânica.

3.0 Paredes:

As alvenarias serão em tijolos cerâmicos furados de 9x14x19 cm. A argamassa de assentamento deve ser composta de cal cimento e areia no traço 1:2:8, sendo as juntas entre os blocos de 1 cm de espessura máxima e constante. Para a aderência das alvenarias às superfícies de concreto, estas deverão ser chapiscadas.

3.1 Viga de cintamento:

Sobre as alvenarias será executada uma cinta de concreto armado nas dimensões 9x25 cm, armadas com 4 barras de 8,0 mm e estribos de 5,0mm a cada 15 cm. As formas das estruturas serão executadas em chapas de madeira compensada laminada, com revestimento plástico à prova d’água em ambas as faces, ou metálicas, suficientemente rígidas para não permitirem deformações inaceitáveis, e estanques para não haver vazamento da pasta de cimento.

A posição das formas - prumo e nível - será verificada especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será feita com emprego de cunhas, escoras, etc.

A aplicação do agente protetor de formas será anterior à colocação das armaduras e precederá de 4 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto, para evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura.

A precisão de colocação das formas será de mais ou menos cinco mm. O espaçamento entre caibros de fixação será no máximo de 35 cm para chapas de 12 mm.

A estanqueidade das juntas será obtida com o emprego de calafetadores, como fitas adesivas tipo crepe ou outro dispositivo eficiente.

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado como referido acima, ou dispositivo equivalente.

As formas devem ser limpas antes da concretagem. Não serão reaproveitadas chapas que não estejam em perfeitas condições (lascas, rugas, etc.).

Deverá ser obedecido o recobrimento de 2 cm em todas as peças executadas em concreto armado.

Devem ser deixadas esperas de ferro para amarração das alvenarias, tesouras do telhado, etc.

O concreto quando fresco deverá oferecer condições tais de plasticidade, que facilitem as operações de manuseio.

Após a cura deverá apresentar características de durabilidade, impermeabilidade, constância de volume depois do endurecimento e atingir a resistência mecânica definida no Projeto Estrutural.

Deverão atender a NBR 6118, NBR 14931, NBR 12655.

4.0 Cobertura e Forros:

A estrutura do telhado deverá ser feita em madeira do tipo Pinho - do Paraná - (Araucária Augustofolia) de 1ª qualidade ou madeira equivalente. As emendas nas diferentes peças devem ficar em posições desencontradas para evitar a fragilidade da estrutura.

Todo o madeiramento receberá tratamento com resinas sintéticas, combinado com agentes plásticos repelentes à água. A face superior das ripas levará duas demãos de tinta de base asfáltica.

A cobertura será com telhas de fibrocimento 6mm sem amianto e terão inclinação de 15°, conforme especificado em projeto.

As cumeeiras serão do tipo normal, afastadas das bordas por 1 (uma) fiada de cumeeira normal.

Os beirais serão executados em PVC 7mm, com 50 cm de largura, por toda extensão do prédio.

A colocação deverá ser dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares as terças, sendo o sentido de montagem contrário ao dos ventos dominantes e seguir rigorosamente as especificações do fabricante.

O forro da edificação será em PVC 7mm, com semalhas e elementos de encaixe nos cantos, e será fixado em estrutura de madeira ou metálica.

5.0 Revestimentos:

As superfícies a revestir serão escovadas e molhadas antes do início dos revestimentos.

As paredes externas e internas serão revestidas com chapisco e reboco em massa única (reboco paulista).

As paredes dos banheiros receberão revestimento cerâmico até uma altura de 1,50 m.

O chapisco deverá ser aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas, deverá ser adotado o traço de argamassa 1:3 cimento e areia grossa. Devera chapar a argamassa do chapisco com energia cobrindo todo o paramento, quando ainda úmida, com fina camada desta argamassa de cerca de 5 mm. Devera se obter uma superfície o mais irregular possível e com ancoragem mecânica suficiente para a perfeita aderência da camada seguinte.

O reboco (massa única) será aplicado após aguardar o endurecimento e a resistência mecânica do chapisco no traço 1:2:8 na espessura de 20 mm. Após deverá ser saraivado e desempenado as quais deverão ficar sem depressões, saliências e trincas, arrematadas com canto vivo e adequadas para receber pintura ou revestimento cerâmico.

O revestimento cerâmico será em placas de dimensões de no mínimo 30x30 cm com PEI IV, esmaltado, acabamento liso e serão rejuntadas com rejunte industrializado antifúngico. A escolha da cerâmica deverá passar pela aprovação do fiscal da obra.

6.0 Pisos e Pavimentação externa:

Em toda a parte interna da edificação, será colocado sobre o contrapiso, piso cerâmico esmaltado 30x30 cm PEI IV, assentado com argamassa colante, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada e regularização de base com espessura de 2,5cm. Devem ser executados rodapés com o mesmo material na altura de 7 cm.

As placas apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas. Serão executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes necessários para a colocação de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetônico.

As juntas serão limpas da argamassa que por elas refluir. As placas serão assentes com juntas de 1 cm.

Ao redor da edificação, deverá ser executada calçada de proteção em concreto no traço 1:4:5 (cimento: areia grossa: brita nº1,5), com espessura de 6 cm e respeitando a inclinação de 1% para fora do prédio;  no lado leste e oeste da edificação a largura da calçada será de 2,0 metros, e nas demais, 50 cm.

7.0 Esquadrias:

As portas externas, serão em chapa de ferro n°20 tipo lambri, montadas com tubos metalom (20x30x1,20mm), com fechadura cilíndrica cromada e dobradiças de chapa de ferro. Devem ter parte frontal basculante com vidros 4 mm.

As portas internas serão em madeira semi-oca lisa, com marco, batentes, guarnição e fechadura cromada tipo simples de embutir. As portas serão de 0,70 x 2,10 m, fixas em tacos de madeira pré-colocados.

As janelas dos dormitórios e da sala serão metálicas, em chapa de ferro n° 20, tipo de correr com grade metálica interna quadro com tubo metalon (20x30x1,20mm), caixilho interno metálico e vidro liso transparente 4mm, externamente com folhas tipo venezianas metálicas de abrir. As demais serão metálicas em ferro cantoneira 1/8´´ x 3/4´´ tipo basculante horizontal com vidro liso transparente 4 mm, com dimensões conforme projeto.

Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de fabricação.

Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos metálicos, no que diz respeito à corrosão, nos prédios executados em lugares de ambiente agressivo.

Os eixos das maçanetas ficarão a 1,05m do piso acabado, e as alavancas de comando de bandeira, a 1,60m do piso pronto.

As guarnições acompanharão os mesmos materiais das portas, para portas internas e externas.

Devem ser executadas vergas e contra vergas em todas as portas e janelas, sendo essas em concreto armado com barras de aço CA-50 de 6.0 mm estendendo-se para as laterais pelo menos 1/3 do vão.

8.0 Pinturas:

Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas à pintura (tijolos à vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.) em especial as superfícies rugosas (vidros fantasia).

O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com especificações do fabricante, nunca inferior a duas demãos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.

A superfície bem preparada será limpa, seca, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugens. A porosidade, quando exagerada, será corrigida. As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até obter-se superfícies planas e lisas. Em superfícies metálicas a preparação se fará principalmente atendendo à eliminação de gordura e ferrugem. Para os perfis e chapas metálicas aplicar anti-corrosivo. As paredes rebocadas receberão uma de demão de selador acrílico e serão pintadas com tinta Acrílica semi-brilho com no mínimo duas demãos. As esquadrias de ferro, madeira e espelhos serão pintadas com tinta esmalte no mínimo duas demãos. As cores serão definidas pela fiscalização da obra.

9.0 Instalações Elétricas:

A execução da rede elétrica e instalação de tomadas, interruptores, disjuntores e luminárias será conforme Projeto e deverá atender NBR 5410 e normas da concessionária local.

Cada unidade deverá possuir um quadro de distribuição individual com três disjuntores, sendo um deles geral.

A entrada de energia será do tipo bifásica, com todos os elementos necessários para a ligação estando de acordo com o padrão da concessionária local.

10.0 Instalações Hidrossanitárias:

A execução da rede hidrossanitária e a instalação louças e equipamentos será conforme Projeto e deverá atender NBR 5626, NBR8160 e normas da concessionária local.

Os balcões previstos no projeto, devem ter a superfície de aço inoxidável. Todos os ralos devem ser escamoteáveis e todas as torneiras serão em plástico.

A ligação de água será do tipo direta, feita através de tubos de PVC 25 mm. Em cada unidade habitacional deverão ser deixados dois registros gerais, um para cozinha e outro para o banheiro.

O sistema de tratamento de esgotos através de caixas de gordura, fossa séptica em polietileno 1100 l, filtro anaeróbico em polietileno 1100 l e sumidouro com pedras que será executado pelo Município.

11.0 Entrega da Obra:

Todas as pavimentações, revestimentos, vidros, etc., serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço.

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

Se fará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, ferragens e etc.

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

______________________________

Eng. Civil Gilmar A. Marquezin,

CREA/RS: 66.403

Ajuricaba/RS, 04 de janeiro de 2019.