Projeto Pavimentação Asfáltica

Tipo C.B.U.Q.

Memorial Descritivo

Declaração da Base

Planilha Orçamentaria

Projeto Geométrico

Declaração de BDI.

Ajuricaba/RS, 18 de outubro de 2018

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - INTRODUÇÃO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das obras de Pavimentação Asfáltica de CBUQ, no Município de Ajuricaba-RS, que consiste a execução de serviços: Terraplenagem, Micro drenagem, sub-base, base e asfalto tipo CBUQ e sinalizações viárias, todas indicadas no projeto em anexo, objetivando maior durabilidade na pavimentação, melhor fluxo de veículos, acessibilidade, melhor qualidade de vida, entre outros objetivos.

É necessário que o responsável técnico da empresa tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, em obra semelhante (Obra Pavimentação Asfáltica), no serviço de maior relevância abaixo listado:

A empresa participante desta licitação deverá comprovar a propriedade e disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execução dos serviços do presente com as respectivas quantidades:

- Motoniveladora (1 unidade);

- Retroescavadeira (2 unidades);

- Escavadeira Hidráulica (1 unidade);

- Rolo compactador corrugado (1 unidade);

- Caminhões Basculantes (10 unidades);

- Caminhão Pipa (1 Unidade);

- Rolo Compactador Liso (2 unidades);

- Placa Vibratória (1 unidades);

- Vassoura Mecânica (1 unidade);

- Caminhão Espargidor de Asfalto (1 unidade);

- Mini carregadeira com vassoura recolhedora – Bobkat (1 unidade)

- Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (1 unidade);

- Vibroacabadora com nivelamento eletrônico (1 unidades);

- Rolo Compactador de Pneus (2 unidades).

É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam visita técnica às obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada com o Engenheiro responsável pelo projeto, com o prazo máximo até 5 dias úteis antes da licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro expedirá o atestado que fará parte dos documentos que deverão ser apresentados pela empresa no dia da licitação.

A empresa participante deverá apresentar a licença de operação da usina de CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por órgão ambiental equivalente, sendo que a licença deverá estar atualizada e em plena vigência. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, deverá a empresa licitante apresentar declaração assinada pelo proprietário da usina, com firma reconhecida em cartório, que irá fornecer todo o material necessário para a execução da obra.

2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Os serviços de recapeamento asfáltico sobre vias pavimentadas com pedras irregulares (calçamento), deverão ser executadas com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) de espessura 3,0cm como camada de nivelamento (reperfilamento), sobre a pavimentação com pedras irregulares existente, conforme projeto geométrico e de 3,0cm como camada final de rolamento (capa) e 5,0cm sobre base de brita graduada.

3 - DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS A EXECUTAR (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS):

3.1a- Placa da obra:

A placa da obra será executada conforme o padrão do Convênio – 2,40 X 1,20 em metros. Conforme guia de execução.

3.1b- Limpeza

- Toda a superfície de pedras irregulares a serem revestidas com capa asfáltica deverá ser capinada, varrida de forma que todos os detritos sejam retirados. A varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar.

- Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2 Locação da Obra

A via será demarcada conforme projeto em toda sua extensão na largura indicada em projeto e obedecendo aos detalhes do projeto. No decorrer da execução deverá ocorrer o controle tecnológico das etapas e para isto a empresa deverá disponibilizar de laboratorista e auxiliares.

3.2 Terraplenagem

Previamente será mobilizado equipamento de topografia para a realização da locação da obra, com a demarcação em pista das atividades a serem executadas. Após a conclusão dos serviços o equipamento e pessoal será desmobilizado.

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o seguimento da Rua.

As operações de corte compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela Fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, à obra.

A definição da área do “bota-fora” para este tipo de material bem como a devida liberação ambiental, se for o caso, e qualquer ônus financeiro de indenização fica por conta da prefeitura.

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em camadas de 20 cm para posterior etapa de compactação de aterros.

Se no espalhamento for verificado a presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos.

São atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos adequados para prática tecnológica. A compactação do aterro deve atingir índice de 100% P.N. A compactação dos materiais deve ser em camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

- Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

Poderão ser empregados moto niveladora, rolo corrugado vibratório, caminhão pipa.

A medição deste serviço será por m³ executado.

3.2.1 Regularização e Compactação do Sub-Leito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que forem necessários, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20 m de espessura.

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua serão removidos. Após a execução de cortes e ou adição de material necessário para atingir o greide correto, proceder-se-á a homogeneização do solo do subleito, para posterior compactação.

3.3 Micro Drenagem

A execução de valas tem como finalidade implantar o sistema de drenagem pluvial e escoamento de águas proveniente das chuvas.

As valas serão executadas no sentido transversal da via conforme especificado no projeto em anexo.

A execução do serviço seguirá a seguinte sequência:

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar liberado para que os equipamentos comecem os serviços;

- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados e locados pela topografia;

- Executar operações de corte e remoção do material, sendo que estes dois itens devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;

Para se executar este tipo de serviço será utilizado a escavadeira hidráulica. Além do equipamento citado serão executados serviços manuais no tocante a acabamentos finais.

3.4 Reaterro da Micro Drenagem

Os reaterros de valas serão realizados com solo ou brita graduada isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos às instalações ou prejudicar o correto adensamento.

Deverão ser utilizados base brita graduada para o reaterro das valas de drenagem, preenchendo por completo a vala e o entorno do tubo, deverá ter cobrimento de 40 cm acima do tubo.

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo com as especificações, a DMT da brita graduada será de 52 Km.

Desde o fundo da vala até o preenchimento total, deverá ser feito em camadas de no máximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e pneumáticos.

3.5 Boca de Lobo:

As caixas serão compostas por bocas-de-lobo com grelha de aço e são dispositivos a serem executados junto às redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las a rede condutora.

Será construída com paredes com espessura de 20 cm, executadas em tijolo maciço rebocado internamente, com grelha de aço confeccionadas com cantoneiras de 1/2 x 1/8” em aço CA-50 de 20mm.

4 – PAVIMENTAÇÃO

4.1	Sub-Base de Cascalho e/ou Rachão

Cascalho consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa granulométrica especificada, com espessura total de 20 cm. A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DNER-ES-316/97.

4.2	Base de Brita Graduada

Sobre a sub-base de cascalho e/ou rachão, será executada a brita graduada. As bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou produtos totais de britagem.

A base será executada numa espessura de 10 cm, com brita graduada. A compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade máxima.

A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DAER ES-P 08/91.

4.3 A imprimação com o CM-30

A distribuição (banho) do ligante diluído deverá ser efetuada com equipamento provido com bomba reguladora de pressão, que permite a aplicação do produto em quantidade uniforme. Os equipamentos distribuidores, especialmente construídos, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, tacômetro, calibradores e termômetro, barra espargidora com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis, e ainda dispor de barra de espargimento manual. A pista (base compactada) deverá ter a superfície limpa (eliminar material solto) e ser levemente umedecida. A taxa de aplicação deverá ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido a que pode ser absorvida pela base em 24 horas. As taxas usuais são da ordem de 1,0 a 1,4 L/m2, conforme o tipo de material e textura constituinte da base na via.

4.4 Pintura de ligação sobre o pavimento existente

- A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a superfície do calçamento existente, previamente limpo.

- Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva.

  - Reperfilamento

O reperfilamento ou regularização, deverá ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura 3,0cm (Três) centímetros, conforme projeto geométrico.

a) A superfície do calçamento existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá ter sido objeto de limpeza e pintura de ligação, a qual deverá por sua vez ter sido submetida ao necessário período de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição da mistura, que será executada por lâmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura deverá ter como objetivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor das pedras irregulares do calçamento ou buracos e depressões da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto.

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem.

- A composição da mistura do CBUQ.

Obs: Por falta de parâmetros mais precisos para quantificar o volume de material a ser utilizado no serviço de regularização da pista, adotou-se o critério da área a ser pavimentada com espessura de 3cm compactado.

- Medição

O CBUQ para regularização da superfície do pavimento existente será medido através da quantidade de mistura aplicada, em toneladas. Este controle será efetuado na pista através do ticket de balança.

4.6 Revestimento

- O revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura mínima de 3 (três) centímetros compactados.

- Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

O concreto asfáltico CBUQ deverá ter a densidade após a sua compactação na pista dentro das Normas da ABNT.

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada na faixa “A” das especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro abaixo:

| PENEIRA POL. MM |  | % PASSANDO EM PESO |
| --- | --- | --- |
| ½ | 12,7 | 100 |
| 3/8 | 9,52 | 80-100 |
| Nº 4 | 4,76 | 55-75 |
| Nº 8 | 2,38 | 35-50 |
| Nº 30 | 0,59 | 18-29 |
| Nº 50 | 0,257 | 13-23 |
| Nº 100 | 0,249 | 8-16 |
| Nº 200 | 0,074F | 4-10 |

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal.

c) Execução:

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder o espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima após a compactação seja de 3,0cm (TRÊS) centímetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático auto-propulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas.  Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo metálico, tipo tandem.

Obs: Por falta de parâmetros mais precisos para quantificar o volume de material a ser utilizado no serviço de regularização da pista, adotou-se o critério da área a ser pavimentada com espessura mínima anexa na tabela.

d) Medição:

O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) para capa será medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balança.

5.0 LOCALIZAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

Os serviços de Implantação de rampas deverão ser executados nos locais indicados no mapa em anexo. As dimensões, também indicadas no mapa, deverão seguir aquelas existentes no local.

Acessibilidade

Nos locais indicados em projeto os meio-fios deverão ser rebaixados e ser executada uma rampa de acessibilidade, com largura mínima de 1,20m e inclinação máxima de 8,33%, respeitando a NBR 9050. O concreto deverá ter um Fck mínimo de 15Mpa e espessura 0,10m (se for necessário).

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

6.1 Sinalização horizontal:

Será executados sinalização horizontal conforme projeto geométrico, com tinta a base de resina acrílica, com durabilidade de 3,0 anos e espessura de 12,00 cm e das faixas de pedestres, Conforme está no projeto.

6.2 Sinalização Vertical:

As placas regulamentadoras deverão obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro, em chapa metálica n°18 com película refletiva, sendo que em função do comprometimento com a segurança da via não deve ser usada película retrorrefletiva do tipo “esferas-expostas”, o verso da placa deve ser na cor preta, fosca ou semi-fosca, com suporte em aço galvanizado de DN 2”, com 3m de altura. Deverão ser chumbadas com concreto fck= 15Mpa.

- Placa R-19 (40 km/h) 50 cm de diâmetro, semi-refletiva;

- Placa A-32b (Passagem sinalizada de Pedestres);

- Placa R-1 (Parada Obrigatória).

7.0 MOBILIZAÇÃO

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA.

8.0 PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

- Mobilização:

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

A empresa contratada deverá apresentar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT e o projeto de densidade da Massa Asfáltica antes do inicio da obra.

- Seqüência da Execução:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte seqüência:

- Placa de Obra

- Limpeza geral do pavimento existente;

- Terraplanagem e Micro drenagem;

- Execução das bocas de lobo e meio fio;

- Execução de Sub-base e Base

- Pintura de ligação sobre o pavimento;

- Reperfilagem com CBUQ;

- Revestimento com CBUQ;

- Limpeza do canteiro de trabalho;

- Execução da sinalização viária;

- Desmobilização do canteiro de trabalho.

- LAUDO DE AVALIAÇÃO DA BASE

Obra: Infraestrutura Urbana – Restauração de Pavimento

Local: Diversas Vias Urbanas, Conforme Projeto Anexo

Município: Ajuricaba/RS

Tipo: Obra de Revestimento Asfáltico

Declaração da Base Existente:

Em análise realizada nas Ruas, localizada na cidade de Ajuricaba – RS, mais especificamente no leito das referidas Ruas a ser pavimentada, constatou-se que há algumas áreas de desnivelamento no perfil do pavimento, porém, estes não se devem à presença de “borrachudos” (solo que não se deixa compactar, acarretando pavimentação com baixa capacidade de suporte), e sim ao fato de que estas ruas possuem calçamento bastante irregular (paralelepípedo irregular) e pavimento deteriorado em alguns trechos, e um considerável tráfego de caminhões, acarretando grande trepidação, fato este que prejudica a população local, causando grande descontentamento e reclamações.

A base (sub-leito) no local já está estabilizada há anos, e com o capeamento pretendido irá aumentar em muito a resistência da via à circulação de veículos pesados. Já existem no município vários trabalhos semelhantes, pois foi feito o asfaltamento de outras ruas semelhantes, há muitos anos, e esta conserva sua integridade estrutural até os dias atuais. Uma vez que os solos das duas vias possuem a mesma composição, acredita-se obter um resultado bem semelhante com o asfaltamento das novas ruas. Trazendo mais conforto, tanto aos veículos que por ela trafegam, quando a população que nela reside.

Há, também, microdrenagem existente (rede pluvial) nas vias, o que evitará o acúmulo de água em seu leito, o que poderia vir a prejudicar o pavimento.

Declaração de Dispositivos de Drenagem:

Conforme Solicitado e Vistoriado os locais possuem caixas coletoras e também sarjeta de concreto em alguns trechos, e tubulação de concreto em alguns pontos, as Ruas onde receberão capeamento elas são todas existentes de pavimentos, o capeamento será de greide colante, o caimento longitudinal será mantido, pois as ruas possuem uma inclinação boa, permitindo o escoamento das ruas, conforme histórico das ruas elas não tem problema de acumulo de água, mesmo que as ruas estão irregulares.

Declaração de Meios Fios e Passeio Público:

As Ruas conforme visto , toda ela possuem meios fios e passeio público, sendo que alguns passeios possuem concreto e alguns possuem leiva de grama em alguns pontos, conforme visto as ruas permitem a acessibilidade e transito do pedestres sobre o passeio público, sendo que a mesma possuem meios fios, hoje o espelho do meio fio possuem em média de 12 a 15 cm de espelho, nosso pavimento asfáltico foi considerado de 6 cm no máximo, sendo que próximo ao meio fio será 3,00cm (reperfilamento), então podemos ver que atente ao serviço de capeamento, conforme visto após a pavimentação o espelho do meio fio atendera a nova obra; Rampas de acessibilidade, conforme projeto geométrico foi definido que será necessário de rampas de acessibilidade e faixas de pedestres em locais de travessia de pedestres, assim beneficiando o conforto e segurança no transito, tanto para o pedestre quanto para o motorista, em relação as placas verticais, conforme projeto.

Conforme solicitado, a drenagem, passeios públicos e meios fios, não foi considerado nenhum tipo de serviço referente aos itens descritos, está visto os locais que não haverá necessidade do serviço, se existir o realinhamento de algum meio fio será executado pela prefeitura.

_______________________

GILMAR ANTONIO MARQUEZIN

ENGENHEIRO CIVIL- CREA/RS: 66.403

Ajuricaba/RS, 18 de outubro de 2018.